ИнсИнструкция для родителей по использованию пульсоксиметра

Пульсоксиметр — медицинский прибор, предназначенный для измерения уровня насыщенности крови кислородом (сатурации). Это важный показатель здоровья ребенка, особенно при заболеваниях органов дыхания или сердечно-сосудистой системы.

Что такое сатурация кислорода?

Сатурация показывает процент гемоглобина, связанного с молекулами кислорода. Нормальное значение сатурации для здорового ребенка составляет около 95–100%. Если уровень ниже 92%, это повод обратиться к врачу.

Как работает пульсоксиметр?

Прибор оснащен двумя светодиодами, излучающими свет разной длины волны, и фотодетектором, который фиксирует интенсивность света, прошедшего через ткани пальца. Различия в поглощении красного и инфракрасного света позволяют определить количество оксигенированного и дезоксигенированного гемоглобина в капиллярах пальцевых сосудов.

Типы пульсоксиметров:

Существует два основных вида приборов:

- Портативные приборы, предназначенные для индивидуального домашнего использования.

- Стационарные аппараты, применяемые преимущественно в медицинских учреждениях.

Для домашних условий чаще всего используются именно портативные устройства.

Принцип правильного измерения сатурации:

- Выключите пульсоксиметр и вставьте батарейки, если требуется.

- Очистите руки ребенка от загрязнений и дайте пальцам согреться.

- Включите прибор и дождитесь начала стабильной работы дисплея.

- Выберите подходящий палец (обычно указательный или средний) и аккуратно наденьте датчик на кончик пальца таким образом, чтобы фотодатчики были направлены друг на друга и контактировали с кожей.

- Дождитесь появления устойчивого сигнала на экране (частота сердечных сокращений и уровень сатурации).

- Зафиксируйте показатели и запишите их в дневник наблюдений.

- По окончании процедуры снимите датчик и отключите прибор.

Важные моменты при измерениях:

- Не надевайте датчик на пальцы рук, покрытые лаком для ногтей или кремом, поскольку это может повлиять на точность измерений.

- Для малышей используйте специальные детские датчики, подходящие по размеру и форме.

- Избегайте движений руками во время замера, так как нестабильность положения датчика снижает качество результатов.

- Проводите измерения несколько раз подряд и сравнивайте полученные значения.

Когда обращаться к врачу?

Обратитесь к специалисту, если заметите следующее:

- Уровень сатурации постоянно ниже нормы.

- Наблюдаются изменения цвета кожи (синюшность губ, бледность кожных покровов).

- Появляется одышка, учащённое дыхание или кашель.

Использование пульсоксиметра помогает родителям своевременно выявлять возможные проблемы с дыхательной системой ребенка и предпринимать соответствующие меры.

Важные предупреждения

❌ Нельзя:

- Полностью полагаться только на показания прибора

- Откладывать вызов врача при плохом самочувствии, даже если сатурация нормальная

- Использовать взрослый датчик для младенца

- Оставлять датчик на пальце дольше 2 часов подряд

✅ Нужно:

- Сочетать данные прибора с оценкой общего состояния

- Проверять показания на разных пальцах при сомнениях

- Регулярно менять батарейки

- Хранить прибор в защитном футляре

Нормальные показатели у детей

| Возрастная группа | Нормальная сатурация (SpO₂). | Нормальная ЧСС (уд./мин) | Где измерять. |
| --- | --- | --- | --- |
| Дети 0-3 мес | 93-100% | 100-160 | Стопа, ладонь, палец (специальный детский датчик) |
| Дети 3-12 мес | 94-100% | 90-130 | Стопа, большой палец ноги |
| Дети 1-3 лет | 95-100% | 80-130 | Палец на руке |
| Дети 3-6 лет | 96-100% | 75-120 |  |
| Дети 6-12 лет | 96-100% | 70-110 |  |
| Подростки (12-18 лет) | 96-100% | 60-100 |  |