### Инструкция для родителей по использованию разных видов термометров

#### 1. Общие правила безопасности и точности

- Время покоя: Измеряйте температуру, когда ребенок спокоен. После еды, плача, активной игры или купания подождите 20–30 минут.

- Норма: Нормальная температура зависит от места измерения:

  - Подмышка/пах: 36,3–37,3 °C

  - Рот: 36,8–37,5 °C

  - Прямая кишка: 37,3–38,0 °C

  - Ухо/лоб: 36,0–37,5 °C

- Важно: Не оставляйте ребенка без присмотра во время измерения.

Сравнительная характеристика разных видов термометров

|  | Ртутный стеклянный термометр | Электронный цифровой термометр | Инфракрасный бесконтактный (лобный) или ушной термометр |
| --- | --- | --- | --- |
| Принцип работы | Расширение ртути в стеклянном капилляре. | Датчик измеряет температуру, результат выводится на дисплей. | Инфракрасный бесконтактный (лобный) или ушной термометр |
| Плюсы | Высокая точность, не требует батареек. | Безопасный, быстрый, простой в использовании, может иметь гибкий наконечник, память, звуковой сигнал. | Самый быстрый (1–3 секунды), гигиеничный (не требует контакта), удобен для спящего ребенка. |
| Минусы | Опасность отравления ртутью при повреждении, длительное время измерения, стекло легко разбить. | Требует батареек, может быть менее точен при измерении подмышкой, если не соблюдать время. | Самая низкая точность, чувствителен к правильности техники, дорогой, на точность влияют пот, положение в ушном канале. |
| Правила использования | Сброс показаний: Держите термометр за противоположный от резервуара конец и энергично встряхните его, чтобы столбик ртути опустился ниже 35 °C. Подмышечное измерение: *Убедитесь, что подмышка сухая. *Поместите резервуар с ртутью в центр подмышечной впадины. *Прижмите руку ребенка к телу. *Удерживайте 7–10 минут. | Измерение под мышкой (аксиллярно): Убедитесь в сухости подмышки. Плотно прижмите наконечник в глубине складки. Дождитесь звукового сигнала (обычно 1–3 минуты). Не вынимайте сразу после сигнала — подержите еще 30–60 секунд для точности. После использования: Продезинфицируйте наконечник. | Бесконтактный (лобный): Уберите волосы со лба, вытрите пот. Поднесите термометр ко лбу на расстояние 1–3 см (согласно инструкции). Нажмите на кнопку и дождитесь сигнала. Для точности измерьте 2–3 раза и возьмите максимальное значение. Ушной (тимпанический): Для точности используйте одноразовый колпачок на датчик. Аккуратно оттяните ушную раковину ребенка назад и вверх (чтобы выпрямить слуховой проход). Введите датчик в ухо, нажмите кнопку. Результат появится через 1–2 секунды. |